技术规格书

1、产品名称：双频合路器

2、外形图形：

3、电性能参数：

| 工作频段 | 通道1: 889-949MHz 1710-2025MHz 2300-2390MHz | 通道2: 2500-2700MHz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 插入损耗/dB | ≤0.5 |  |  |
| 带内波动(dB) | ≤0.3 |  |  |
| 驻波比 | ≤1.3 |  |  |
| 带外抑制/dB | 通道1: ≥55@2500-2700MHz |  | 通道2:≥80@800-1830MHz ≥55@1830-2390MHz ≥15@2400-2484MHz |
| 三阶互调 | ≤-145dBc(+43dBm×2) |  |  |
| 功率容量 | 通道1≥200W¹（4×50W EDGE载波）通道2≥200W¹（4×50W EDGE载波） |  |  |
| 接头类型 | N-Female |  |  |