技术规格书

1、产品名称：四频合路器

2、外形图形：

- 3、电性能参数：

| 工作频段 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |  | 通道4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 700&900&1800 | TD F&TD A | TD E |  | NR N41 |  |
| 频率范围(MHz) | 703-949MHz 1710-1830MHz | 1885-2025 MHz | 2300-2390 MHz |  | 2500-2700 MHz |  |
| 插入损耗(dB) | ≤0.5 |  |  |  |  |  |
| 带内波动(dB) | ≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 驻波比 | ≤1.3 |  |  |  |  |  |
| 带外抑制(dB) | ≥80 | ≥80@703-1830MHz ≥55@2300-2700MHz |  | ≥80@703-1830MHz ≥55@1885-2025MHz ≥55@2500-2700MHz ≥15@2400-2484MHz |  | ≥80@703-1830MHz ≥55@1885-2390MHz ≥15@2400-2484MHz |
| 三阶互调 | ≤-145dBc(+43dBm×2) |  |  |  |  |  |
| 功率容量 | 通道1≥200W¹（4×50W EDGE载波） 通道4≥200W¹（4×50W EDGE载波） |  |  |  |  |  |
| 接头类型 | N-Female |  |  |  |  |  |